一、 单项选择题（2分/每小题，共 40 分）

1、闭环控制系统的作用信号是 (  C  )。

A、反馈信号     B、给定信号     C、偏差信号     D、干扰信号

2、图1所示无源网络的传递函数为 ( D  )。

图1

A、              B、

C、              D、

3、采用负反馈形式连接后，则 ( D )。

A、一定能使闭环系统稳定

B、系统动态性能一定会提高

C、一定能使干扰引起的误差逐渐减小，最后完全消除

D、需要调整系统的结构参数，才能改善系统性能

4、系统特征方程为 ，则系统 ( C )。

A、稳定               B、单位阶跃响应曲线为单调指数上升

C、临界稳定           D、右半平面闭环极点数为2个

5、关于系统的零极点位置对系统性能的影响，下列观点中正确的是（ A ）

A、如果闭环极点全部位于s左半平面，则系统一定是稳定的，稳定性与闭环零点的位置无关

B、如果闭环系统无零点，且闭环极点均为负实数极点，则时间响应一定是衰减震荡的

C、如果系统有开环极点位于s右半平面，则系统不稳定

D、如果增加s左半平面开环极点，将使系统稳定性提高

6、开环频域性能指标中的相角裕度对应时域性能指标( C )。

A、调整时间   B、稳态误差   C、超调   D、峰值时间

7、若某串联校正装置的传递函数为，则该校正装置属于( A )。

A、超前校正   B、滞后校正   C、滞后-超前校正   D、不能判断

8、关于超前校正，以下说法有误的是( D )。

A、超前校正是利用超前网络的相角超前特性进行校正的

B、超前校正使系统抗高频干扰能力下降

C、超前校正将使系统截止频率变大

D、超前校正能提高系统稳态精度

9、已知某些系统的开环传递函数如下，属于最小相位系统的是( C )。

A、   B、   C、   D、

10、下列系统中属于不稳定的系统是( B )。

A、闭环极点为的系统

B、脉冲响应为的系统

C、阶跃响应为的系统

D、闭环特征方程为的系统

11、若某系统的根轨迹有两个起点位于原点，则说明该系统( C )。

A、速度误差系数为0       B、含两个理想微分环节

C、含两个积分环节        D、位置误差系数为0

12、已知控制系统的单位阶跃响应为，则系统的阻尼比ζ为 ( D )。

A、       B、       C、     D、

13、下列哪种措施对改善系统的精度没有效果( A )。

A、增加微分环节           B、提高系统的开环增益K

C、增加积分环节           D、引入扰动补偿

14、闭环系统的动态性能主要取决于开环对数幅频特性的( C )。

A、高频段     B、开环增益    C、中频段     D、低频段

15、分析系统的频率特性时常用的典型输入信号是（ C）。

A、单位阶跃函数              B、单位速度函数

C、正弦函数                  D、单位脉冲函数

16、分析二阶系统的控制性能（超调和调节时间）时的输入信号是（A）。

A、单位阶跃函数              B、单位速度函数

C、正弦函数                  D、单位脉冲函数

17、已知负反馈系统的开环传递函数为，则该系统的闭环特征方程为 ( C )。

A、               B、

C、      D、与是否为单位反馈系统有关

18、一阶系统的闭环极点越靠近s平面原点，则 ( C )。

A、准确度越高                 B、准确度越低

C、响应速度越慢               D、响应速度越快

19、关于PI控制器作用，下列观点正确的有( C )。

A、只要应用PI控制规律，系统的稳态误差就为零

B、积分部分主要是用来改善系统动态性能的

C、可使系统开环传函的型别提高，消除或减小稳态误差

D、比例系数无论正负、大小如何变化，都不会影响系统稳定性

20、系统闭环传函数，则闭环主导极点选择为（ D ）。

A、-5       B、-5/K       C、-0.05     D、-1

二、 填空题（10分，1分/题）

1、复合控制有两种基本形式：即按 给定量（输入） 的前馈复合控制和按 干扰量（扰动） 的前馈复合控制。

2、能表达控制系统各变量之间关系的数学表达式或表示方法，叫系统的数学模型，在古典控制理论中系统数学模型有  微分方程\传递函数   、频率特性            等。

3、自动控制系统有两种基本控制方式，当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时，称为   开环控制     ；当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时，称为 闭环控制   。

4、频域性能指标与时域性能指标有着对应关系，开环频域性能指标中的幅值穿越频率对应时域性能指标 调节时间Ts   ，它们反映了系统动态过程的　快慢（响应速度）。

5、线性系统的对数幅频特性，纵坐标取值为20lgA(w)，横坐标为　w 。

三、 简述题（20分，5分/题）

1、请阐释线性控制系统稳定性的充要条件。

闭环极点都在复平面的右边。

- 请简述根轨迹的定义。

- 开环增益从0到正无穷时，闭环极点在复平面中的运动轨迹。

3、试列出2-3种线性控制系统稳定性分析方法。

劳斯判据，伯德图，奈奎斯特图，闭环极点分析法。

4、系统临界稳定状态是稳定还是不稳定？如何确定系统临界稳定时的开环增益？

都不是，使用劳斯判据得到劳斯表，然后使的第一列某个元素为0的K的值就是临界增益；

四、 综合分析题（1题18分，2题12分，共30分）

1、图2所示为电压模拟控制降压 Buck 变换器原理图及线性化模型框图，输入20V，输出参考8V，电感L为100uH，输出电容C为100uF，负载电阻R为2~10Ω，PWM调制中锯齿载波幅值为4，频率为25kHz。此外,

PI调节器为：

图2

试完成如下问题：

（1）请阐释小信号线性化建模的思想。（3分）

将非线性系统在稳态工作点附近的小幅扰动近似为线性模型。

（2）写出PI调节器的传递函数Gc(s)。（3分）

Gc(s)=Y(s)/V(s);

（3）写出系统开环传递函数T(s)（只列表达式不计算），写出系统闭环特征方程表达式。（4分）

T(s)=Gc(s)*(1/Vm)*Gvd(s);

1+T(s)=0

- 下图为两不同负载大小对应的系统对数频率特性（波特图），试分别写出相应情形下系统的相位裕度，并判断其稳定性。（4分）

- 相位裕度越大，稳定性越高；

- 增大锯齿波（载波）幅值VM，系统截切频率会如何变化？减小输入电压Vg系统相位裕度会如何变化？（4分）

- Vm增大，开环增益减小，幅频曲线整体下移，截切频率减小；

Vg增大，幅频曲线整体下移，截切频率减小，相位裕度PM上升；

2、图3所示为课程项目中焊制的Buck直流电源硬件实物图，电感L为100uH，输出电容为两个330uF电容相并联，输入电压24V，负载电阻100Ω。

图3

试完成如下问题：

- 根据原理图4，简要分析驱动电路中各主要元器件的作用，并解释在Buck双管同步整流结构中，驱动芯片IR21844外围电路里自举电容C15的作用。（4分）

- IR21844：栅极驱动芯片，让MOS管可以被控制；

- 中C15的作用：为mos管的栅极提供高于供电的电压；

- 6N135:把pwm信号从低压控制侧，隔离传输到功率驱动率，防止对控制器的干扰；

- 根据原理图5，简要分析电压调理电路中各电压端口（P7、P4、P10）的电压数值倍数关系，解释两级运算放大器电路的作用和必要性。（4分）

- P4:P7:P10 = 1：10：20（反向放大电路：放大倍数为Rf/Rg）;

- 降低buck电路输出的高噪声，提高ADC采样精度；

| 图4 | 图5 |
| --- | --- |

（3）图6和7为不同Kp参数下负载跳变输出电压实验波形，试问该情形属于欠阻尼、临界阻尼、过阻尼？是负载上跳还是下跳？哪种情形对应的Kp参数更大？说明理由。（4分）

| 图6 | 图7 |
| --- | --- |

图1在加上负载后，电压先明显下降，然后缓慢上升，无超调无振荡，是过阻尼，电压变小，是负载电流上跳，图1的Kp参数大；

图2在加上负载后，电压快速回升，并且有振荡，

都是负载的电流上跳；